Evaluación de la transportación de la madera en bolo en el aprovechamiento forestal de la UEB Silvícola Cayo Güin

Evaluation of the transportation of wood in bales in the forestry exploitation of the Cayo Güin Silvícola UEB

Autores:

Ing. Yadiel de la Cruz-Silot1, https://orcid.org/0000-0002-2115-1223

Dr. C. Adrián Montoya-Ramos2, https://orcid.org/0000-0003-3691-2143

MSc. Javier Vera-López3, https://orcid.org/0000-0002-8454-4288

Dr. C. Jesús Arreola-Enríquez3, https://orcid.org/0000-0003-0569-2109

MSc. Benito Monroy-Reyes3, https://orcid.org/0000-0002-4162-0770

Filiación Institucional: 1Empresa Agroforestal Baracoa. Municipio Baracoa, Guantánamo, Cuba. 2Universidad de Guantánamo-Cuba. Avenida Che Guevara km 1.5 Carretera a Jamaica, Guantánamo, Cuba. 3Colegio de postgraduados, Campeche. México. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad de Guadalajara, Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez, 2100, Predio Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México

Email: dlacruz1991@gmail.com, montoya@cug.co.cu, verajavier69@gmail.com, jarreola@colpos.mx, bmonroy17@gmail.com

Fecha de recibido: 15 oct. 2024

Fecha de aprobado: 11 dic. 2024

Resumen

Con el objetivo de evaluar la factibilidad económica de la transportación de la madera en bolo. Se evaluó la utilización del tiempo de la jornada de las máquinas; se estimó el tiempo en realizar cada operación; La operación de extracción y sus costos y se determinó los impactos provocados por las tecnologías empleadas en el aprovechamiento de madera. Se obtuvo que la base tecnológica está muy limitada y con un alto nivel de obsolescencia que influye significativamente en los niveles de explotación de los medios para la transportación de la madera en la UEB Silvícola Cayo Güin. En el rendimiento de las máquinas la distancia de extracción es la variable más significativa para la estimación del tiempo del ciclo. Se propuso una optimización de los costos y se determinó afectaciones en la regeneración natural y la masa remanente por el uso de la tecnología.

Palabras clave: Madera en bol; transportación; optimización.

Abstract

The objective was to evaluate the economic feasibility of transporting lumber in rounds. The utilization of machine time was assessed; the time required to perform each operation was estimated; the extraction operation and its costs were determined; and the impacts caused by the technologies used in timber harvesting were determined. It was found that the technological base is very limited and has a high level of obsolescence, which significantly influences the exploitation rates of timber transportation equipment in the Cayo Güin Silvícola UEB (Union of Forestry Companies). Regarding machine performance, extraction distance is the most significant variable for estimating cycle time. Cost optimization was proposed, and the impacts on natural regeneration and remaining stand due to the use of the technology were determined.

Keywords: Wood in logs; transportation; optimization.

Introducción

El acopio forestal a pesar de ser de las últimas actividades del proceso de producción forestal, es la actividad más costosa de la madera puesta en la industria (Santos et al., 2016 y Guera 2016) y en conjunto con el transporte forestal, representan más del 50 % del costo de la madera trasladada hacia los diferentes destinos (Guera et al., 2019; Vitale et al., 2024; Espinosa et al., 2024).

Por lo que el incremento de estos costos frente a los desafíos que implican las presiones para la reducción de los costos de producción y mejora de la productividad y calidad (Guera 2016), llevan a las empresas a la búsqueda continua de alternativas de optimización de sus procesos productivos, teniendo en consideración diferentes variables que influyen sobre la productividad y los costos operacionales del aprovechamiento forestal (Cándano et al., 2018; Romero et al., 2024; Tadeo-Noble et al., 2024).

Actualmente, existen programas especializados para el análisis de los costos en los sistemas de aprovechamientos forestales, pero la mayoría de estos programas fueron diseñados en países desarrollados, donde las condiciones de trabajo, los procesos y niveles tecnológicos son diferentes. Si bien todos ellos son capaces de evaluar, simular y optimizar el resultado de posibles alternativas para incrementar la eficiencia de las operaciones de aprovechamiento, no proveen un análisis integral que permita relacionar valor de la madera en el bosque con los costos de los sistemas de aprovechamiento, y a partir de esa relación aplicar un análisis financiero (Ibor, 2024; Mujica et al., 2024).

Por lo que esta investigación, parte de la problemática de cómo lograr la optimización del proceso de aprovechamiento forestal en bosques pluvisilvas de montaña, que posibilite la toma de decisiones, tiene como finalidad, optimizar el proceso de tala acopio transporte de la madera, y de manera específica, optimizar el costo del sistema de aprovechamiento, seleccionar el sistema de aprovechamiento forestal más adecuado para el área de estudio para el análisis de los costos y su evaluación financiera en la UEB Silvícola Cayo Güin.

Materiales y Métodos

Características del área de trabajo.

La investigación se realizó en el Rodal # 5 con una superficie de 47 ha, del Lote # 36, con 194 ha, correspondiente a los Bosques Pluvisilvas de la Unidad Silvícola “Los Cedrones”, perteneciente a la Empresa Forestal Integral de Baracoa, la misma cuenta con un área de 27 402,9 ha.

Figura  1. Localización del área de estudio

La mayor parte del área  se localiza en terrenos montañosos con pendiente entre 50º y 60º. La precipitación media es de 800 a 1000 mm por año, la temperatura promedio es de 25 a 28 ºC y la humedad relativa es de 70 %.

El método empleado para la evaluación fue diferenciado en cada caso, en consideración con las exigencias y objetivos perseguidos. Los datos primarios fueron procesados a través de los sistemas automatizados disponibles como Statgraphics, (versión 5.1).  Microsoft Word y Microsoft Excel y el Software especializado “PACE”, para determinar los costos incurridos en la operación de extracción de madera. Después de realizar un análisis previo de las Pluvisilvas en la Empresa Forestal Integral “Baracoa”, se localizó el área, determinando los sitios que permitieran satisfacer la  toma de información sujeta a las variables predictoras.

Variables evaluadas

- Determinación del rendimiento del Tractor TT- 4M en la operación de extracción.

- Racionalización de los costos en función de la distancia óptima de extracción de madera.

- Impactos provocados por las tecnologías empleadas en el aprovechamiento de madera.

- Resultados y discusión

Utilización del tiempo de la jornada para la extracción del tractor.

Como se indica en la Tabla 1, el 86,52 % del tiempo total se emplea en la explotación del tractor y el 13,48 % es el tiempo perdido con mayor repercusión por la retirada de las áreas de trabajo, de operadores y ayudantes, propiciado por la falta de combustibles, lubricantes y la influencia de las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta el nivel alto de precipitaciones anuales que caen en este tipo de formación boscosa.

La utilización del tiempo de la jornada es similar a los resultados obtenidos por Hendrison (1990), y difieren con los obtenidos por Cándano (1998), el primero obtuvo un tiempo de explotación con tractor de 89 % del tiempo total para jornadas de 8 horas con buena organización como se ha logrado en algunas ocasiones en el aprovechamiento de madera en Cuba y Cándano obtuvo un tiempo de explotación y tiempo perdido con tractor TDT – 55 A de 66,0 %.

Con la disminución del tiempo perdido, por causas organizativas y por otras causas en la extracción de madera es posible aumentar el tiempo de explotación por jornadas. Este aumento repercute directamente en el tiempo de trabajo operativo que hoy es de 7 horas.

Tabla 1. Resultados de la evaluación del tiempo de la jornada de trabajo de la máquina usada en la extracción de madera.

| Indicadores | Tiempo Promedio (min.) |
| --- | --- |
| Tiempo principal | 179.64 |
| Tiempo auxiliar | 112.69 |
| Tiempo operativo | 292.33 |
| (Por ciento que representa del Total) | (60.90%) |
| Tiempo de preparación y mantenimiento técnico | 16.91 |
| Tiempo de interrupción tecnológica | 16.03 |
| Tiempo productivo | 325.27 |
| (Por ciento que representa del Total) | (67.76%) |
| Tiempo de descanso y necesidades | 90 |
| Tiempo de explotación | 415.27 |
| (Por ciento que representa del Total) | (86.52%) |
| Tiempos perdidos | 64.73 |
| (Por ciento que representa del Total) | (13.48%) |
| Tiempo total de la jornada | 480.0 |

El aprovechamiento forestal es la actividad más costosa del proceso productivo forestal (Santos, Fernandes, Silva, Teixeira y Souza, 2016). En esta actividad, la extracción y el transporte de la madera representan más de 50% de los costos de la madera puesta en la industria (Cándano, 2003; Machado, 2014).

Esta alta participación en los costos de producción lleva a las empresas forestales a buscar continuamente alternativas para minimizar los costos de extracción y transporte de madera. Las empresas forestales cubanas no son una excepción y lo anterior refleja de forma fidedigna sus condiciones productivas, principalmente las de la empresa forestal.

Las presiones adicionales traídas por el aumento constante de la demanda en productos madereros y no madereros llevaron al Ministerio de Agricultura de Cuba (Minagri) a extender, a las empresas forestales cubanas, el proceso de perfeccionamiento empresarial que incluye entre sus principales metas, reducir costos e incrementar rendimientos y producción. El alcance de esas metas tiene que pasar necesariamente por un incremento en la introducción de máquinas, herramientas, piezas de repuestos importadas, así como recursos monetarios y mano de obra (Cándano, 2003).

Modelo matemático para estimar el tiempo del ciclo de extracción de madera  con el Tractor TT – 4 M.

Al analizar los resultados de la correlación de matriz, se obtuvo que la variable distancia de extracción sea significativa para la estimación del tiempo del ciclo con el tractor. Este resultado coincide con los obtenidos por Kluender (1996), Cándano (1998) y Mereck et al.  (1999). El número de árbol por ciclo no resultó significativo.

Para la estimación del tiempo del ciclo en la extracción la variable de mayor aporte fue la distancia de extracción, esto está dado por la no existencia de vías de saca, las cuales son imprescindibles para que el tractor desarrolle su mayor velocidad, como el tractor arrastrador evaluado por Olsen et al. (1983).

El modelo para estimar el tiempo en la extracción del tractor quedó conformado del siguiente modo:

Tc=12.8956+0.0280468∗(da)

Donde:

Tc. Tiempo empleado en el ciclo de trabajo del tractor en la extracción, (min).

a y b: coeficientes del modelo

da: Distancia de extracción, (m).

El modelo que aparece en la tabla 3 (Anexo) y la Figura 2, recoge los parámetros estadísticos que conforman su confiabilidad con r2 igual a 0.96, un error estándar pequeño y una probabilidad de 0.000, a partir de este modelo se estimó los tiempos del ciclo, el cual permite determinar los rendimientos en las diferentes distancias de extracción y también puede emplearse para predecir los rendimientos en condiciones parecidas con estas máquinas.

Figura 2. Demostración de la confiabilidad del modelo estadístico para estimar el tiempo del ciclo a partir de la distancia de extracción.

No obstante, la significancia de la prueba indicó alta confiabilidad. Este supuesto es raramente satisfecho en la práctica Rosabal, (2017) y su violación tiene un impacto mínimo si los grupos comparados tienen el mismo tamaño como es el caso en el presente estudio donde se recomienda en esta situación (tamaños de muestras iguales), el uso de la traza de Pillai-Bartlett debido a su mayor robustez frente a esa violación.

Los tractores articulados (skidders) son las máquinas más utilizadas en la extracción de madera y se definen como tractores forestales articulados que realizan la extracción de madera, arrastrando las trozas desde el área de corte hasta el acopiadero superior, cuyo material rodante puede ser de neumáticos, semiesteras o esteras (Sánchez, 2024).

Rendimientos en la extracción de madera con tractor TT- 4M.

A partir del modelo matemático se estimó los valores de tiempo para la extracción de madera reflejados en la tabla 4 (Anexo), mostrando un aumento en el tiempo con el incremento de las distancias de extracción como se observa en la Figura 3, lo cual coincide con lo planteado por Cándano (1998b), con el obtenido con el tractor TDT 55 A, sin embargo este aumento es superior en comparación, debido a los elevados valores de tiempo de recorrido con carga, sin carga y tiempo de amarre.

Figura. 3. Comportamiento del tiempo del ciclo con respecto a la distancia de                         extracción de madera con el tractor TT- 4M.

Como se puede observar la distancia promedio de extracción con tractor TT – 4M fue de 1393.76 m, el tiempo promedio del ciclo fue de 36.95 min. y la distancia promedio de operación del winche es de 25.0 m; para el amarre de los árboles se utilizó el 21.0 % del tiempo del ciclo, que al adicionar el tiempo de desamarre incremento a 21.81 %, utilizando el 43.38 % y el 34.64 % del tiempo en recorrido con carga y sin carga respectivamente. Estos resultados difieren de Mereck (1999), obteniendo una distancia de extracción de 137.05 m,  el tiempo promedio del ciclo fue de 8.90  min. y la distancia promedio de operación del winche es de 17.03  m,  para el amarre de los árboles se utilizó el 50.90 % del tiempo del ciclo, que al adicionar el tiempo de desamarre incrementó a 61.91%, utilizando el 17.53 % y el 20.45 % del tiempo en recorrido con carga y sin carga respectivamente.

Figura 4. Comportamiento del rendimiento con respecto a la distancia de extracción con el tractor TT-4M.

Los valores que aparecen en la tabla, reflejan la disminución de los rendimientos en la extracción de madera con el incremento de las distancias, este resultado difiere del obtenido por Mereck (1999), el cual plantea que la mayor  repercusión se debe al volumen de madera por ciclo que fue de 1.77 m3, esta diferencia  entre los valores del tiempo del ciclo está dado que en bosques naturales los árboles tienen dimensiones más grandes  y el volumen de madera extraído por ciclo es mayor y coincide con el obtenido por Cándano (1998), con el tractor TDT-55A. Durante el análisis se evidencia que los servicios de transportación no son garantizados en su totalidad y no reflejan un estado satisfactorio para cumplir con los objetivos de sus operaciones.

En el caso de la extracción de madera de acuerdo con la información obtenida, esta operación constituye una de las más costosas dentro del aprovechamiento de madera, alrededor del 20% de los costos totales. Las máquinas y medios usados para esta operación son muy variadas, pero si la empresa no garantiza los recursos necesarios, los resultados influirán negativamente en la productividad, resultados similares los obtuvieron (Cándano 1998; Cordero 1995 y Chirguin 1994).

Los camiones Kamaz, Kraz y Ural presentan costos por encima de los 40 $/m³, mientras el Howo presenta la tasa más baja con tan solo 21.42 $/m³; esto valores están por debajo de rendimientos a nivel internacional y coinciden con lo planteado por (Cándano 1998).

Costo de explotación del tractor TT – 4M en la extracción de madera.

El tractor TT – 4M, utilizado para la extracción de madera tuvo un costo de 25.89  $/h con un operador, más dos ayudantes, como se aprecia, el 23.83 % pertenecen a los costos de propiedad, el 39.94 % a costos de operación y el 36.23 % a costos de labor, estos valores difieren de Mereck et al. (1999), el cual tuvo un costo de 16.66 pesos por hora con el mismo grupo de trabajo, el 36.67 % pertenece al costo fijo, el 39.50 % al costo de operación y el 23.83 % al costo de labor. Esta diferencia se debe al aumento en los costos de combustibles y lubricantes y al aumento del salario básico de operador y ayudantes.

Como se puede apreciar en la figura 5, el comportamiento de los costos es similar al de los tiempos, incrementándose con el aumento de la distancia de extracción. Estos resultados se corresponden a los obtenidos por Mereck et al. (1999) con el tractor  LKT 81.

Figura 5. Comportamiento del costo unitario con respecto a la distancia de extracción  con el tractor TT-4M.

El mayor incremento del costo del tractor TT – 4M, no sólo está dado por la distancia de extracción, (sino por su bajo rendimiento influenciado, se puede disminuir este incremento planificando el aprovechamiento forestal con antelación a su ejecución, teniendo en cuenta los árboles a talar, la planificación de los caminos y puntos de carga.

Racionalización de los costos en función de la distancia óptima de extracción de madera.

El costo de extracción de madera para una distancia promedio de extracción de 1393.73 m fue de 7.12 $/m3. Los resultados calculados para la optimización de los costos proponen una distancia de extracción de 1204.35 m, con un costo de 6.39 4 $/m3. El comportamiento del rendimiento en ambos casos fue de 3.64 m3/h y 4.05 m3/h respectivamente, dando como resultado que a menor distancia el rendimiento es mayor. Ver Tabla 2.

Tabla 2.  Valores de rendimiento y costo de la operación de extracción de madera con distancia de extracción real y óptima, con el tractor TT-4M.

| Indicadores | 1393.73 m (Real) | 1204.35 m (Óptimo) |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento (m3/h) | 3.64 | 4.05 |
| Costo ($/m3) | 7.12 | 6.39 |

En otros estudios de tiempos y movimientos indicaron que las interrupciones llevaron el mayor porcentaje de tiempo en los tres medios de extracción y los tiempos de amarre y desamarre fueron superiores a los tiempos de los viajes. Esta distribución del tiempo está en correspondencia con los resultados de López y Diniz (2015) y es típica de skidders de cable como los evaluados en el presente estudio.

Los altos porcentajes de esos tiempos de amarre y desamarre se atribuyen principalmente a la dificultad que encuentran los ayudantes en el amarre y desamarre de la madera con los cables antes de iniciar el viaje cargado. Estos resultados indican que los trabajos a ser desarrollados para la mejora de la productividad de las máquinas tienen que ser orientados a minimizar los tiempos de interrupciones en todos los medios de extracción y los tiempos de amarre y desamarre en los skidders.

Daños a la regeneración natural y la masa remanente.

Como se indica en la tabla  3, de forma general la regeneración natural (estrato herbáceo) disminuyó  un 40 % y la masa remanente (estrato arbustivo y arbóreo) en un 20 por ciento, existiendo especies que en ambos casos sufren mayor afectación como es el caso de (Nphrolepis acuminata, Calophyllum utile, Hibiscus  elatus, Euterpe globosa, las cuales disminuyeron en un 44, 48, 30 y 53 por ciento respectivamente. Esto se debe a que existía mayor cantidad de individuos de estas especies y al talar los árboles fueron las que más daños sufrieron, estos resultados coinciden con los obtenidos por Álvarez G. Y, (2004).

Tabla  3. Cantidad de especies antes y después del aprovechamiento.

| Estratos | Antes | Después | % Afectado |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbóreo | 371 | 298 | 20 |
| Arbustivo | 214 | 171 | 20 |
| Herbáceo | 847 | 511 | 40 |

El estrato arbustivo fue el más afectado teniendo en cuenta los daños ligeros y los graves, seguido por el estrato arbóreo en los dos casos, Con relación a las muertes, el estrato herbáceo fue el más afectado seguido por el estrato arbustivo.

Daños a la regeneración natural y la masa remanente.

Como se indica en la tabla 3, de forma general la regeneración natural (estrato herbáceo) disminuyó un 40 % y la masa remanente (estrato arbustivo y arbóreo) en un 20 por ciento, existiendo especies que en ambos casos sufren mayor afectación como es el caso de (Nphrolepis acuminata, Calophyllum utile, Hibiscus elatus, Euterpe globosa, las cuales disminuyeron en un 44, 48, 30 y 53 por ciento respectivamente. Esto se debe a que existía mayor cantidad de individuos de estas especies y al talar los árboles fueron las que más daños sufrieron, estos resultados coinciden con los obtenidos por Álvarez G. Y, (2004).

Tabla 3. Cantidad de especies antes y después del aprovechamiento.

| Estratos | Antes | Después | % Afectado |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbóreo | 371 | 298 | 20 |
| Arbustivo | 214 | 171 | 20 |
| Herbáceo | 847 | 511 | 40 |

El  estrato arbustivo fue el más afectado teniendo en cuenta los daños ligeros y los graves, seguido por el estrato arbóreo en los dos casos, Con relación a las muertes, el estrato herbáceo fue el más afectado seguido  por el estrato arbustivo. Mousavi (2009) reporta para bosques del norte de Irán, compuestos por Fagus orientalis, Carpinus betulus, Alnus subcordata y Aacer platanoides, rendimientos de 27,3 a 34,0 m3 por hora efectiva de trabajo en trozas de 5,2 a 7,8 de largo, valores que coinciden con los obtenidos en el presente estudio para trozas de 6,1 a 7,0 m de largo.

Conclusiones

La base tecnológica está muy limitada y con un alto nivel de obsolescencia que influye significativamente en los niveles de explotación de los medios para la transportación de la madera en la UEB Silvícola Cayo Güin.

En el rendimiento de las maquinas la distancia de extracción es la variable más significativa para la estimación del tiempo del ciclo con el tractor donde el 86.52 % del tiempo total se emplea en la explotación y el 13.48 % es el tiempo perdido con mayor repercusión por la retirada de las áreas de trabajo.

El costo de extracción de madera para una distancia promedio de extracción de 1393,73 m fue de 7,12 $/m3. Los resultados calculados para la optimización de los costos proponen una distancia de extracción de 1204,35 m, con un costo de 6,39 4 $/m3.

La regeneración natural (estrato herbáceo) disminuyó un 40 % y la masa remanente (estrato arbustivo y arbóreo) en un 20 por ciento, existiendo especies que en ambos casos sufren mayor afectación como es el caso de (Nphrolepis acuminata, Calophyllum utile, Hibiscus elatus, Euterpe globosa, las cuales disminuyeron en un 44, 48, 30 y 53 por ciento respectivamente

Bibliografía

Álvarez (2004) Premisas para mitigar los impactos del aprovechamiento Forestal en el área protegida de recursos manejados “mil cumbres” teniendo en cuenta el diagnóstico inicial. Pinar del Río.

Cándano, F. (1998). Optimización de los costos de los sistemas de aprovechamiento de madera en bosques de coníferas en la provincia Pinar del Río. Tesis de Doctorado en Ciencias Forestales, Universidad de Pinar del Río, Cuba. 127 p.

Cándano, F. (1998b). Propuesta para el perfeccionamiento de la tecnología de aprovechamiento de la madera en rodales de Pinus caribaea en la provincia de pinar del río. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en ciencias forestales. UPR. Pinar del Río. 117 pp.

Cándano, F. (2003). Aprovechamiento Forestal. Editorial Pueblo y Educación.       1ra Edición.  Cuba, ISBN 959-258-610-1. 160p.

Cordero, W. (1995). Uso de bueyes en operaciones de aprovechamiento forestal en áreas rurales de Costa Rica. Estudio Monográfico de Explotación Forestal. No.3. Roma, Italia. 33p.

Chirguin, J.C. (1994). Los animales de trabajo y sus múltiples aportes al desarrollo agrícola y rural. División de Producción y Sanidad Vegetal. FAO. Roma, Italia. 13 p.

Espinosa, G. W. C., Valenzuela, X. G. V., Duque, E. S. Y., Chamorro, E. G. R., Ruiz, S. V. R., & Carrillo, R. W. H. (2024). Costos de aprovechamiento del Pambil (Iriartea deltoidea; Ruiz & Pav.) en la Amazonía Ecuatoriana. Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(1), 160.

Hendrison, J. (1990). Damage – controlled Logging in Manager Tropical Rain Forest in Suriname.

Ibor, C. S. (2024). El ingente esfuerzo humano del transporte fluvial de madera. Mètode: Revista de difusión de la Investigación, 3(122), 85-85.

Kluender, R. A and B. J. Stokes (1996). Felling and skidding productivity and harvesting cost in southern pine forests. Joint Conference Canidian Woodlands Forum. CPPA/IUFRO. September 9-11, 1996. Quebec City. 5 p.

Olsen, E.D and Gibbons D.J. (1984). Predicting skidder. Predicting skidder productivity: A mobility model. Forest Reseaarch Laboratory, Oregon State University, Reseaarch Bolletin 43, (5) p.

Romero, F. M. B., Colomo, G. H. V., Romero, R. A. B., Antezana, M. V. A., Alvez, A. H., Viera, C. M., & Fearnside, P. M. (2024). El aprovechamiento forestal boliviano: caracterización de las normativas que regulan la gestión forestal. Libro DICyT Área Ciencias Económicas y Financiera vol. 1, 1(1), 21-21.

Rosabal, A. 2017. Influencia del aprovechamiento forestal sobre la masa remanente y el suelo. Revista Cubana de Ciencias Forestales, ISSN 1996-2452 RNPS: 2148 Vol. 5(3):318-329. http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/187/html

Sánchez, J. L. D. (2024). La necesaria interpretación extensiva del concepto normativo de aprovechamiento forestal a la vista de los avances técnicos en las metodologías de cuantificación del carbono secuestrado por los montes. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 58(369), 137-176.

Tadeo-Noble, A. E., García Moya, E., Valdez Hernández, J. I., López Mata, L., Luna Cavazos, M., Santos Posadas, H. M. D. L., & Hernández Stefanoni, J. L. (2024). Patrones de estructura y diversidad de selva mediana subperennifolia bajo condiciones de gestión forestal. Revista mexicana de ciencias forestales, 15(81), 133-159.

Vitale, I., Dondo, R., & Cóccola, M. (2024). Enfoques MILP para la Sincronización de Operaciones de Carga y Descarga en el Problema de Transporte de Rollizos de Madera. JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática, 10(14), 204-217.